技术要求

项目要求

- （一）摄像头更替

- 院内原有的 52 个老旧摄像头需进行更替，新摄像头要求像素在 400 万以上且带 POE 供电。

- 原老旧摄像头为非 POE 类型且分布分散，因此需增加 10 个千兆 8 口 POE 交换机。

- 摄像头更替过程中需重新布线，淘汰早期老旧线路，以满足新摄像头的带宽要求，同时旧线路需拆除。

- （二）硬盘存储设备升级

- 硬盘存储设备必须安全稳定，且能够兼容其他品牌设备的接入，同时要为院内安防设备的后续升级预留空间。

- 现院内包含更替后的摄像头总计 176 个，硬盘存储设备必须满足这 176 个摄像头 90 天的存储需求。

- 现有两台 64 路录像机内的硬盘需利旧，其中包括 12 个 8TB 硬盘、1 个 2TB 硬盘和 1 个 4TB 硬盘。

- （三）录像机安装与画面添加

- 原两台 64 路录像机进行利旧，一台安装至保安室，另一台安装到 6 楼办公室。

- 依照部门需求，将画面添加到这两台 64 路录像机上。

- （四）IP 规划梳理

对原有摄像头进行 IP 规划梳理，以便于管理和维护。

- （五）硬盘质保要求

- 存储硬盘不能使用 OEM 硬盘。

- 在质保期内，若硬盘出现损坏，应立即响应并执行只换不修政策，确保院内数据正常存储，不影响存储天数要求。

- 质保期内应定期对硬盘和存储设备进行检查，以减少设备故障的发生。